HTTP协议文档

HTTP协议采用Get模式，所以以域名参数的方式传递给HTTP服务器。

HTTP服务器需要从GET参数中提取数据。

举例： 读卡器提交的数据如下所示

http://rfid.com/process.php? readsn= ABCDEF &id=1234567890&key=ABCD

http:192.168.0.200:8080/process.php? readsn=ABCDEF&id=1234567890&key=ABCD

其中rfid.com为Http服务器域名，远程端口号为80

或者 192.168.0.200为HTTP服务器IP， 远程端口号为8080

/process.php? 为读卡器高级设置中的 HttpParam参数

Readsn为 设备序列号，出厂默认，且唯一，可用来识别不同的设备

Id为卡号1234567890,10位10进制卡号

Key为答题内容，取值为0-9   A-F   H为抢答

HTTP服务器需要提取其中的ABCDEF作为设备识别码

1234567890为卡号

心跳包格式：

http://rfid.com/process.php? readsn= ABCDEF &heart=1

http:192.168.0.200:8080/process.php? readsn= ABCDEF &heart=1

此协议用来判断设备在线情况，心跳时间间隔可以通过readersoft的网络设置中的 心跳时间进行设置.

当HTTP服务器收到上面2种数据时，请返回Success 字符表示接收成功。

服务器返回的具体格式没有强制性规定，可以以字符返回或者json或者xml返回都可以。